| ### PCI2232 | ### PCI232485 | ### PCI2485 |
| --- | --- | --- |

PCI扩2路RS-232/485串口卡

波士PCI2232、PCI232485和PCI2485是专为需要使用简单、经济的多串口卡用户所设计，您只要在计算机的PCI扩展槽插上波仕多串口卡，所有的设置都能通过软件来完成，无开关无跳线，更无需调整I/O地址和IRQ。当您需要控制多台RS-232或RS-485设备时，波仕为您提供经济实惠的多串口扩展方案。

特点：

不会有IRQ和地址的冲突问题产生      	 无开关无跳线，利用软件轻松设置

ASIC设计，稳定性高，返修率低    	传输速率高达115.2Kbps     	支持PCI总线

应用：

工业控制、POS系统 、电力通信系统、自动售票系统 、金融系统 、铁路系统、其他串口设备控制系统。

硬件：

I/O控制器：16C550或16C950每个具有128字节的FIFO，FIFO中断触发水平可调整。

接头形式： 均为2个DB9(针座)。RS-232同计算机本身的RS-232口，RS-485同波仕485A引脚。

界面：

总线界面：PCI2.1  	   串口界面：RS-232/RS-485     串 口 数： 2个

RS-232信 号：TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND

RS-485信号：1-A、2-B、3-GND

设置：

校验 方式： None、even、odd、space、mark

数据位长度： 5，6，7，8      	停止位长度： 1，1.5，2

IRQ： 由PC BIOS指定   	    I/O地址： 由PC BIOS指定

支持系统： Windows 95/98/2K/NT/XP/vista/7、SCO UNIX、SCO XEINX、Linux

性能：

速率：110——115.2kbps   	 最多串口数：2串口

| PCI2232 | PCI扩展2路RS-232 | 490元 |
| --- | --- | --- |
| PCI232485 | PCI扩展1路RS-232和1路RS-485 | 980元 |

外形图 ：

PCI2232                                        PCI232485